Paket

2

DOKUMEN NEGARA

##### UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

### SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan		:	Sekolah Menengah Kejuruan

Kompetensi Keahlian	:	Teknik Komputer dan Jaringan

Kode				:	2063

Alokasi Waktu		:	18 jam

Bentuk Soal			:	Penugasan Perorangan

I. 	PETUNJUK

- Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 4  halaman.

- Peralatan utama berupa :

  - PC Client

  - PC Server

  - HUB / Switch

  - Cabel Tester

  - Kabel UTP

  - Konektor RJ 45

  - Obeng +, -

  - Gelang Anti Static

  - Stabilizer

  - Crimping Tool

ii.	Keselamatan Kerja

- Gunakan alat keselamatan kerja berupa baju praktek, Sepatu karet (Anti Static) dan Gelang Anti Static

- Saat menghidupkan komputer dan mematikan gunakan prosedur yang benar

- Pergunakan alat ukur / tester sesuai prosedur.

### III.	DAFTAR PERALATAN, KOMPONEN, DAN BAHAN

| No. | Nama Alat/Komponen/Bahan | Spesifikasi | Jumlah | ##### Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ##### 5 |
| 1 | PC Server | Minimal Pentium III - Casing - PS 250 Watt - Processor - Min. Ram 256 MB - Minimal HD 10 GB - Min. CD Drive 32 X - Keyboard - NIC 10/100 Mbps - Min Monitor 14 “ | 2 BUAH |  |
| 2 | PC Client | Minimal Pentium III - Casing - PS 250 Watt - Processor 450 MHZ - Min. Ram 128 MB - Minimal HD 5 GB - Min. CD Drive 32 X - NIC 10/100 Mbps - Min Monitor 14” - Keyboard - Mouse | 1 Buah |  |
| 4 | Hub / Switch HUB | Min 4 port |  |  |
| 5 | Crimping Tool | Untuk RJ 45 |  |  |
| 6 | Cable Tester | Untuk RJ 45 |  |  |
| 7 | Obeng + | Ukuran screw PC |  |  |
| 8 | Obeng - | Ukuran screw PC |  |  |
| 9 | Stabilizer | Min 500 Watt |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Bahan Kabel UTP Konektor RJ 45 CD OS Linux Windows XP | 6 meter 4 buah 1 buah 1 buah |  |  |

#### SOAL/TUGAS

- Membangun DNS dan Web Mail Server

Opsi konfigurasi :

IP Address

      - ns.sekolah.sch.id		= 202.100.4.65/27

      - www.sekolah.sch.id	= 200.100.4.66/27

      - mail.sekolah.sch.id	= 200.100.4.67/27

      - PC Client			= 200.100.4.69/27

DNS Server

- Sistem Operasi		= OS Linux

- Domain 			= sekolah.sch.id

- Email Admin		= nama_peserta@sekolah.sch.id

- Sub Domain 		= www.sekolah.sch.id

mail.sekolah.sch.id

Mail Server

  - Sistem Operasi		= OS Linux

  - Port				= 25

Webmail Server

- Virtual Alias		= mail.sekolah.sch.id

- Metode			= courier imap dan courier pop

Soal :

DNS Server

Mail Server

Webmail server

switch

PC Client

Implementasikan topologi diatas untuk melakukan pengujian fungsi Mail Server ,Webmail Server dan DNS Server, dengan ketentuan :

  - Membuat perencanaan sesuai dengan topologi jaringan yang disediakan

  - Melakukan Perakitan PC Server dan Instalasi OS Linux

  - Instalasi PC Client (Windows XP)

  - Melakukan konfigurasi DNS Server , Mail Server dan Web Mail Server

  - Melakukan instalasi implementasi sesuai topologi

  - Melakukan pengujian fungsi jaringan (sistem koneksi) dan pengujian aplikasi server.

###### SELAMAT DAN SUKSES